| 序号 | 维护项目 | 负责人 | 检查项目 | 检查内容 | 检查 监督人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播系统例行检查维护记录（月） | 值班人员 | 检查机房供电情况 | UPS状态处于ONLINE，且无啸叫无报警状态则为正常。 | 系统管理员 |
|  |  |  | 检查广播通讯接口服务器 | 检查SI_PA_Interface服务有无报错 |  |
|  |  |  | 检查广播管理服务器 | 无广播时正常情况下各区域显示都处于灰色。打开System Logger 网页后，选择Fault Logger查询条件，确认有无重要设备故障。右下角无设备故障报警窗口则为正常。 |  |
|  |  |  | 检查半自动广播操作工作站 | ACS mic and zone monitor软件界面所有广播区域无故障信息，右下角无设备故障报警窗口。可正常播放半自动广播。并且询问候机楼广播操作员半自动广播是否工作正常。 |  |
|  |  |  | 检查系统常用电源 | 检查电源指示灯是否为绿色，则为正常。 |  |
|  |  |  | 检查功放机柜 | 正常情况下各功放电源指示灯亮起，POWER开关被按下，功放卡的电源指示灯为绿色。正常广播时，通道指示灯闪烁为黄色。 |  |
|  |  |  | 检查内话交换机柜 | 查看电源开关状态，ON则为正常。各内话工作指示灯状态，指示灯亮起则为正常。后备电源状态，按下切换电池按钮后亮绿灯则为正常。 |  |
|  |  |  | 广播功能检查 | 检查是否可正常进行自动广播、半自动广播和人工广播。 |  |
|  |  |  | 服务器重启 | 在合适的时间重启服务器，等服务器中的服务都起来后（预计时间最多5分钟），重新启动SI_PA_Interface，Prizm MSMQ interface，Prizm HGH Connect 三个服务 |  |